網路傳輸之視覺偽裝機制研究

王旭正*  陳宏和 林庭宇

- Department of Information Management

- Central Police University, Taoyuan, Taiwan 333

- *Email: sjwang@mail.cpu.edu.tw

摘要

網路時代之下，人際間的通訊管道逐漸轉移到成本低廉且使用方便的網際網路架構。網際網路扶搖直上成為當今多數人使用的通訊管道，將網際網路的附加價值發揮的淋漓盡致，另一方面也彰顯出秘密資訊傳送越來越頻繁和重要。如何完成資訊交換安全並且成功傳遞的議題，是很多學者致力研究的方向。藉此，本文提出一種改良的作法，把文字型的秘密訊息以資訊隱藏的作法來處理並加以改良。其作法是先產生一組隨機的二維座標位置(X，Y)，接下來將欲隱藏的文字資料依序轉換成國際標準碼(Unicode)編碼，接著將編碼透過文字秘密分享機制產生n份子訊息，並且從隨機產生的二維座標位置開始依序藏入n張Cover-Image之第七層位元平面中。隨機的二維座標位置(X，Y)亦經過視覺安全技術處理產生n張Shares，並取代n張Cover-Image之第八層位元平面，最後合併所有位元平面層。如此處理過後之影像在其傳輸的過程中，完全是可見的有意義的影像，不但不容易引起不肖企圖者的懷疑，可確保資料機密傳輸安全。相對於先前相關之技術研究，本文同時運用文字/視覺秘密分享機制與資訊隱藏技術，提供了更佳的應用。

Keywords：Steganography、Information Hiding、Unicode、Cover Image、Bit-plane、Visual Security